L 16 LEI DE BIOT-SAVART

Objetivos

- Estudar a Lei de Biot-Savart.

- Determinar a expressão do campo de indução magnética gerado por uma bobina circular de raio R com N espiras.

Material

- Amperímetro.

- Conjuntos de espiras.

- Fonte de tensão contínua.

- Chave fusível.

- Sensor PASCO para medidas de campo magnético

Introdução Teórica

Lei de Biot - Savart

Em 1819 o físico dinamarquês Hans Christian Oersted observou que, quando a agulha de uma bússola é colocada próxima a um fio que transporta corrente elétrica, essa agulha é desviada de sua posição. Pela primeira vez foi observada a existência de um campo magnético em torno do condutor que transportava uma corrente elétrica, pois só pela existência do campo magnético seria justificada a deflexão da agulha.

Figura 1 Experimento de Oersted demonstrando a existência de um campo magnético induzido

Logo após a divulgação dos resultados de Oersted, os físicos Jean Baptiste Biot e Félix Savart publicaram uma expressão matemática que determinava o campo de indução magnética devido a uma corrente elétrica, hoje conhecida como Lei de Biot-Savart.

A figura abaixo representa um condutor que transporta uma corrente contínua I. O campo infinitesimal dB gerado pela corrente quando passa pelo elemento dl  de comprimento, é dado por:

dB=μ04π I dl × rr2

Figura 2 Lei de Biot Savart - Campo magnético induzido

Aplicação: Campo de indução magnética de uma espira circular

A figura representa uma espira circular com raio R, conduzindo uma corrente I, e o objetivo é  determinar o campo de indução magnética B em um ponto P sobre o eixo da espira a uma distância x do centro.

Figura 3 Campo magnético induzido numa espira circular

Pela lei de Bio-Savart, temos que o campo gerado pela corrente I que passa por dl é dado por:

dB=μ04πI dl × rr2

A figura mostra que no ponto P, o campo dB pode ser decomposto na forma:

dBx=dB cosθ

dBy=dB senθ

sendo

dB=μ04π I dlx2+R2

Como existe simetria rotacional em torno do eixo x, a componente dBy é nula e portanto, o campo resultante no ponto P será:

B=μ04π I dlx2+R2  Rx2+R2 =μ0I2  R2  (x2+R2)3/2

Se observarmos a figura 3, resulta que:

senθ=Rx2+R2 =R(x2+R2) 1/2

A partir desse resultado, é possível fazer a seguinte substituição:

(senθ)3= R3  (x2+R2)3/2

Com isso, a expressão que descreve o campo magnético na direção do eixo de uma espira de raio R em função do ângulo θ torna-se:

B=μ0I2  R2  (x2+R2)3/2=μ0I2R R3  (x2+R2)3/2=μ0I2R.(senθ)3

Procedimentos Experimentais

PARTE 1: AJUSTE DO SENSOR PASCO PARA MEDIDAS DO CAMPO MAGNÉTICO

- Monte o circuito de acordo com o esquema proposto (ver roteiro ).

- Mantendo o circuito desligado, gire o cursor do reostato R, de modo que a resistência elétrica fique em seu valor máximo.

- Reconhecimento e utilização do Sensor PASCO para Campo Magnético

3.1. Abra o programa PASCO CAPSTONE na área de trabalho.

3.2. Ligar o sensor e clicar em CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE no canto superior esquerdo.

3.3. Selecione o sensor AIRLINK de acordo com o número de identificação (ID) que consta no equipamento.

3.4 A identificação do sensor deverá aparecer na tela.

3.5 Selecione a opção Tabela e Gráfico e defina as variáveis como segue:

Eixo x: tempo (s)

Eixo y: Intensidade do campo magnético AXIAL (μT)

3.6  Ajuste a frequência de captação de dados para 1,00 Hz.

3.7 Posicione o sensor no centro da bobina, (x=0) medindo com uma régua.

IMPORTANTE: ANTES DE QUALQUER MEDIDA VOCÊ DEVE REALIZAR A TARA (ZERAR) A LEITURA DO SENSOR. PARA ISSO BASTA APERTAR A TECLA VERDE SUPERIOR DO SENSOR.

3.8  Com o circuito desligado, acione o botão GRAVAR e aguarde 20 segundos para obter uma leitura mais uniforme.

3.9 Em seguida, definida o valor médio da leitura acionando o botão SELEÇÃO DE PONTOS (AMARELO) e MÉDIA.

4. Procedimento para as medidas

O objetivo é analisar o campo de uma bobina circular de raio R com N espiras em função das seguintes variáveis:

I - corrente que circula na espira.

x - distância ao centro da espira.

4.1 Coletar os dados da variação do campo em função da corrente I, preenchendo a tabela 1

4.2 Usando o EXCEL, fazer o gráfico do campo B em função da corrente I

4.3 Determinar o valor experimental da constante de permeabilidade magnética μ0 e comparar com o valor teórico.

4.4 Coletar os dados da variação do campo magnético em função da distância x, preenchendo a tabela 2.

|  | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 |
| --- | --- |

LEI DE BIOT-SAVART

| Grupo | Turma | Laboratório | Equipe | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| RA | Nome |
| --- | --- |

Objetivos

Instrumentos de Medida

Preencha a tabela abaixo com as incertezas e a faixa de trabalho de cada instrumento de medida.

| Instrumento | Faixa de trabalho | Incerteza na leitura |
| --- | --- | --- |
| Amperímetro |  |  |
| Régua |  |  |

Resultados

1. Campo magnético induzido em função da corrente.

| B = f (I) | N = 10 espiras | R = 10 cm | x ≈ 0 |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 1 – Campo magnético em  função da variação da corrente elétrica.

| I (A) | B (µT) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 0,1 |  |
| 0,2 |  |
| 0,3 |  |
| 0,4 |  |
| 0,5 |  |

  - Usado o Excel, faça o gráfico correspondente ao campo magnético induzido em função da corrente

  - Qual o valor da constante μ0 ? É compatível com o valor teórico?

- Campo magnético induzido em função da distância ao centro das espiras.

| B = f (x) | I = 0,5 A | N = 10 espiras | R = 10 cm |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 2 Campo magnético em função da distância ao cetro das espiras.

| x (cm) | (senθ) | (senθ)3 | B (µT) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≈ 0 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

  - Usado o Excel, faça o gráfico correspondente ao Campo magnético induzido em função da distância ao centro das espiras.

  - Faça o gráfico correspondente ao Campo magnético induzido em função do (senθ)3.

  - Qual a relação matemática obtida? ________________________

Análise e Conclusões